|  |  |  |  |  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß § 14 GefStoffV |  |  | Code: 100492E Stand: 10.02.2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma / Betrieb: Abteilung: Arbeitsplatz / Tätigkeit: |  |  |  |  |  |  | Zuständiger Arzt: Unfalltelefon: Ersthelfer: |  |  |  |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendurol Forte Flüssiger Fußbodengrundreiniger für die gewerbliche Anwendung Inhaltsstoffe: 5-15%: Phosphate, < 5 %: Anionische Tenside, Nichtionische Tenside, Sonstige Verbindungen: Duftstoffe Konservierungsmittel: 2-Phenoxyethanol Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit unverdünntem Produkt, z. B. Umfüllen, Verdünnen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ACHTUNG - H319 Verursacht schwere Augenreizung WGK 1 (nur für DE) |  |  |  |  |  |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Nicht einnehmen. - Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. - Nebel, Dampf, Aerosol nicht einatmen. - Nach Gebrauch Gesicht, Hände und nicht bedeckte Hautstellen gründlich waschen Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz Handschutz: keine besondere Schutzausrüstung erforderlich Körperschutz: keine besondere Schutzausrüstung erforderlich Atemschutz: nicht benötigt, wenn Konzentration in der Luft unterhalb der Expositionsgrenzwerte liegt, geprüfte Atemschutzausrüstung, wenn die Risiken durch technische Mittel nicht vermieden oder ausreichend begrenzt werden können |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Ungeeignete Löschmittel: keine bekannt. Umweltschutzmaßnahmen: - Kontakt mit Erdboden, Oberflächen- oder Grundwasser verhindern. - Verschüttete Mengen aufnehmen. - Behälter (Undichtigkeit) aus dem Austrittsbereich entfernen, wenn gefahrlos möglich. Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen, aufnehmen und in entsprechend beschrifteten Abfallbehälter zur Entsorgung gemäß lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe SDB Abschnitt 13). Spuren mit Wasser wegspülen. - Bei großen freigesetzten Mengen Produkt: Eintritt in Kanalisation, Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden. |  |  |  |  |  |  |  |
| ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Einatmen: Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen. Verschlucken: Mnd ausspülen. Bei Auftreten von Symptomen, ärtzliche Betreuung aufsuchen. Hautkontakt: Mit viel Wasser ausspülen. Augenkontakt: Sofort mindestens 15 Minuten mit viel Wasser abspülen, auch unter den Augenlidern. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Arzt hinzuziehen. |  |  |  |  |  |  |  |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entsorgung gemäß EG-Richtlinien über Abfälle und über gefährliche Abfälle.Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  |  | Unterschrift Betriebsleiter: |  |  |  |  |